厦门大学嘉庚学院采购项目询价函 
报价单位：                     （加盖公章）
项目：2026年理工大楼实验室多媒体设备采购项目
询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：程老师0596-6288886、沈老师6288716

传真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区
邮政编码：363105
采购项目基本要求及数量：
	序号
	设备名称
	规格型号及技术参数
	数量
	单价
	合计
	保修期

	1
	网络中控
	（一）硬件部分

1．主机高度≤2U，支持低功耗7*24小时工作；

2．集成≥4进5出HDMI / HDBaseT交叉混合高清矩阵（输入: HDMI接口≥4个，输出：HDMI接口≥4个、HDBaseT接口≥1个），支持HDMI / HDBaseT三种信号的交叉混合切换，支持4K信号，支持电脑、笔记本、投影机、无线传屏器等高清信号的交叉混合切换；

3．集成≥7口千兆网络接口；

4．集成≥3路220V强电电源控制，单路最大输出≥10A，可编程电源供电的顺序和延时设置。系统关闭后，延迟供电一定时长保护其它设备； 

5. 集成网络远程设置功能，支持跨网段远程单独或批量配置；支持远程对中控进行重启。

6．支持中控管理平台上跨网段远程可视化管理，摄像头分辨率≥400万； ICR日夜型网络摄像机；需提供摄像头。

7．读卡器需支持厦门大学校园卡，且无需在卡上写入任何新信息。读卡器开启或关闭中控时，在读卡器要有相应的指示灯提示或语音提示；

8．支持网络远程控制管理功能，可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等；

9．详细记录教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。 

10．网络畅通时本地中控主机能和服务器进行数据上传下载；网络故障时，中控主机可脱离服务器独立工作，通过插卡或控制面板密码方式本地认证使用设备，同时记录操作。

11．可实现定课表、定人、定时启用设备；可编程中控主机自动开启外接多媒体设备顺序和间隔时长。

12．可对教室设备工作状态进行实时监测，统计各多媒体教室使用的课时数；与投影机数据同步，真实记录投影机工作时间，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间、滤网使用时间等。

（二）中控管理平台软件：

1．远程集中控制各教室里所有与中控连接的设备，支持多校区、多客户端、多用户权限管理。

2．分级的权限管理，能够对用户进行管理权限和管理范围的分配；能够对多媒体教室进行分组管理；

3．在不改变现有网络环境下，实现跨网段远程唤醒、关闭教室的计算机，可以远程接管控制各教室计算机。 

4．投影机、网络摄像机、计算机等设备非法挪动或剪断、拔出连接线时报警。

5．支持设备控制、可视化管理、双向呼叫对讲和计算机桌面进行四合一联动；单教室视频联动支持多品牌摄像头、多画面同时接入。

6．支持呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,对讲接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面；对讲操作信息需在管理平台上记录，对讲语音内容可根据需求同步录音存储。
7．★实时对无线话筒充电状态、话筒电量值、话筒音量值、功放各音量值进行监控显示。中控主机关闭后话筒未归位充电，需警报显示提示。

8．远程集中监控记录各教室设备运行状态，支持统计记录教室使用率、在线数量、断线数量、投影机灯泡使用时长等，且具有多种条件的查询功能。

9．支持与校园一卡通系统对接，并可以将不少于30000条IC卡信息存储到教室本地中控主机，确保中控主机断网后仍可以使用IC卡认证方式开启设备.

10．授权认证方式开启和操作设备动作，自动记录同步到管理平台存储，实现按上下课时间、教室、教师等不同条件进行查询、统计功能；

11．支持本地或远程写入授权认证信息；支持挂失/解挂、权限设定、刷卡记录查询、数据管理等。

12．支持与厦门大学嘉庚学院的教务系统对接，自动导入课表；支持课表手动导入功能，具有手动添加临时课程功能。

13．支持特定授权方式（特定教师的校园一卡通教工卡）、定时（特定的上课时间）、定点（特定的教室）授权开启、关闭教室设备。若有需延长授课、临时调课的情形，技术人员可进行调整。

14．具备手机微信客户端或手机企业微信客户端或手机APP客户端的远程控制功能，监视教室多媒体设备运行状，并对设备异常发送警报提示；

15．可通过手机微信或企业微信或APP软件或管理平台，授权预约借用多媒体设备，由管理员审核后用户方可使用。

16．支持设备资产管理功能，管理设备信息(设备名称、设备型号、设备状态、购置及更新时间、维保单位及保修期、待更新设备提醒、报废设备管理等)，管理配件信息(配件出入库管理及报损、配件出入库信息查询)。

17．支持维修登记功能，对维修设备进行地点、名称、更换数量、维修费用、故障描述、登记人及日期、维修描述、完成日期等的登记和汇总统计。

三、配套服务：

1．连接线需打印标签标识，日后如脱落保修期内需重新标识；

2．免费配件更换服务，软件终身免费升级；

3．★免费提供管理平台；
4．配件：Type-C转HDMI线（1.5米）*1、6类网络线（1.5米）*1、HDMI线（1.5米）*1、USB延长线（1.5米带供电）*1、Mini DP转HDMI线（1.5米）*1；

5．保修：整机（包含所有配件）≥5年免费上门服务和免费配件更换服务，软件终身免费升级；

★需提供1台样品。
放置地点：理工#101A、208B、301、303、307B、402、404、410
	8台
	
	
	

	2
	智能物联触控面板
	1、嵌入式架构，低功耗设计，待机功率小于1W，能7*24小时工作；

2、屏幕尺寸：≥7.0英寸,触摸方式：电容触摸；分辨率：1024*600；

3、集成可编程控制、IC卡插/刷卡、对讲广播监听三合一功能；

4、全铝合金拉丝外框，钢化玻璃屏幕；≥3个常用触摸快捷按键；

5、刷卡支持标准的智能卡，兼容学校现有的IC卡，支持场景可编程设置，刷卡后依次开启设备，与数字化校园对接，共享信息；带声光反馈功能；带数据统计功能，教师使用教室的刷卡记录可以查询、提取，查询刷卡记录时；支持远程管理读卡器，可以远程下发与增加或删除卡号；带本地存储功能，断网情况下也可以正常使用；

6、内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题。（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能）

7、可对屏幕界面和功能进行编程，提供定制化服务，支持中英文，PNG,JPG等常用图片格式，界面支持功能分组显示；

8、支持远程锁定/解锁面板功能；支持远程校时功能；

9、支持扫码运维管理功能，屏幕上可对应显示各个教室的二维码，用户扫码即可实现设备开机、报修、预约等功能。

10.★需提供1个样品。
10、保修期≥5年

放置地点：理工#101A、208B、301、303、307B、402、404、410
	8个
	
	
	

	3
	功放
	1.推荐品牌：惠威、ITC、得胜。

2.额定功率：240W。

3.提供100V/70V定压输出。

4.3路MIC、2路AUX输入。

5.输入灵敏度AUX 250mV(非平衡) MIC 5mV(非平衡)。

6.音量调整旋钮 BASS: +10dB TREBLE: +10dB。

7.线性失真 ≤1%(100%功率)。

8.信噪比 LINE>65dB MIC>65dB。

9.频率响应 70Hz-18KHz(+3dB)。

10.输出调整率 <3dB。

11.辅助输出 非平衡0.775V。

12.过载保护、短路保护、过温保护。

13.★需提供1台样品。
14.保修期≥5年
备注：需配与电脑等外设连接相关音频线

放置地点：理工#101A、106、208B、301、303、307B、402、404、410
	9台
	
	
	

	4
	音箱
	1.推荐品牌：惠威、ITC、得胜。

2.全天候设计(防潮、耐热、耐盐、抗硫)，可在多种特殊环境下长期使用。

3.高灵敏度、高声压级设计，宽广的频响覆盖范围，声音清晰纯净，轻松应对各种背景音乐和语音扩声需求。

4.喇叭口径 4"x32"x1。

5.额定功率≥30W。

6.最大功率≥60W。

7.额定输入70V/100V。

8.灵敏度 ≥88dB 。

9.频响范围 70Hz—20KHz 。 

10.★需提供2只样品。
11.保修期≥5年。

放置地点：理工#101A*2、208B*2、301*2、303*2、307B*4、402*4、404*2、410*2
	20只
	
	
	

	6
	话筒含充电底座
	1.工业工程塑料注塑成型外壳，支持桌面、壁挂或嵌入桌面等安装方式；

2.底座自带红外手势感应或按键解锁功能；

3.记忆功能：当手持话筒第一次开机对频成功使用，话筒放回充电底座时，话筒会自动关机，当通过权限解锁取出话筒后，话筒会自动开机，且自动根据上一次使用的对频频率自动匹配，匹配时间≤2S,减少开机操作的步骤，缩短对频的时间；

4.集成可选长度的带指示灯鹅颈话筒，长度≥60CM，并具备单独的鹅颈话筒开关按钮；

5.底座充电槽具有磁吸充电功能或无线充电功能，话筒采用防呆设计，确保只有完全放入充电底座时才能正常充电，杜绝话筒没放好时充不上电的隐患；

6.支持≥2路话筒同时使用，包括但不限于手持话筒，鹅颈麦；

7.音频输出口≥2路；

8.话筒内置电池续航≥8小时；

9.★与合同包所提供的网络中控对接，平台可直观显示话筒的在线，离线，充电等各种状态。

10.需提供1套样品。
11.保修期≥5年；

放置地点：理工#101A、208B、301、303、307B、402、404、410
	8套
	
	
	

	7
	讲台
	1．全钢制1050*750*950MM，板材厚度不少于1.2MM，喷塑、灰白色，外观牢固、美观。整体造型设计以人为本，边角采用圆弧过度，工艺美观大方，开放式多媒体讲台，台面平整方便操作，钥匙仅在维修、更换设备时使用，一把钥匙可以开启所有讲台；

2．配置显示器万向支架，桌面可安装24寸(含）以下宽屏液晶显示器，内部可安放电脑主机、VGA分配与切换器、多媒体中控、扩音等设备，可用螺杆电脑主机必须固定与讲台内，以防滑动；

3．讲台后部主机位置采用网状通风孔，大小不少于50*30CM，孔径不大于0.8平方厘米，利于散热；

4．鼠标键盘使用拉缩托架，能够防盗，具有一定的防尘措施。外部靠主机一侧根据电脑尺寸具体确定，以方便使用DVD光驱、视频、音频、USB接口等为原则；

5．讲台台面配有：VGA线、HDMI线、网线、音频线、电源插座需为知名品牌5孔86盒插口等接口，具备外接设备能力；

6．讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电；

7．讲台前部、后部都有带锁的开关门。所有设备安装于讲台内必需牢固，不得有松动现象；

8．密封性能良好，具有一定的防水能力；

9．应有漏电保护开关和接地处理，提供的排插需为公牛六孔位；

10．讲台正面喷绘上学校校徽logo，讲台设计可根据用户要求做局部修改，但不增加费用；

11．讲台内部设备全部安装调试完毕后，中标单位需根据接线情况设计设备拓扑图，提供并黏贴在讲台内；

12．各功能区需有打印的标签标识，如日后脱落保修期内需补贴；

13．保修期≥5年； 
放置地点：理工#101A、208B、301、303、307B、402、404、410
	8个
	
	
	

	8
	布线安装
	1.从讲台中控位置布设1根光纤材质的HDMI线（品牌秋叶原）和1根网线到投影仪，更换原有的VGA线。
2、音箱位置：音频线到讲台中控位置（按实际情况布线），音频线必须为透明色线材尺寸Φ4.2/8.4mm(200C 及以上/0.10mm无氧铜)*2F。音箱须使用金属膨胀螺丝进行安装固定。配备中控到功放、话筒到功放1.5米音频线各1条。线材品牌为秋叶原。

备注：如安装过程中，对以上位置不明，可与我部联系，现场共同确认。

放置地点：理工#101A、208B、301、303、307B、402、404、410
	8套
	
	
	

	
	总计
	
	元


供货期：           日历日 
报价注意事项：
本次报价方式为现场报价，即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年3月19日9：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。
报价时需按照上述表格中要求提供对应数量的生产日期最新的全新样机现场演示效果，作为报价评审参考，样品作为到货验收时的依据之一。未提供样品者视为放弃报价资格。
在报价时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件。
报价文件中附报价货物的详细产品配置及彩图。
报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。
报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。
报价金额以大写金额作为最终标准。
采购人有权在报价开始前公布最高控制价。
供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院指定位置。

我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。
保修期从验收合格之日起计算，保修期至少五年（包括布线安装部分）。

付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。必须标明产品供货期和保修期。保修期有则注明，无则留空。对于留有保修期的货物，该货物所在的合同包总价超过2万元的，付款时预留合同包总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。如果没有保修期，则该合同包的货款一次性付清。提供合理的保修期或包退包换期将增加评比权重。
报价单位需于3月18日当日（14:00前）联系程老师进行入校报备，未报备者无法入校。
本次报价有效期为三个月。
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2026年3月6日
