- 厦门大学嘉庚学院设备询价函

采购项目：公共教室多媒体设备采购项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：林老师  蔡老师   程老师  叶老师

电  话：0596-6288889、6288492、6288886 、6288524

Email：linxr@xujc.com  caijl@xujc.com  jfcheng@xujc.com  wnye@xujc.com

传真：0596—6288224

- 项目的基本要求

  - 采购清单：

| 序号 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络中控（含可视化） | （一）硬件部分 1、主机高度≤1.5U，嵌入式多CPU+MCU+多DSP硬件架构，ARM 架构，采用32位工业微处理器,linux系统，支持低功耗7*24小时工作； 2、集成≥4进5出HDMI / VGA / HDBaseT交叉混合高清矩阵（输入: HDMI接口≥4个，输出：HDMI接口≥4个、HDBaseT接口≥1个），支持HDMI / VGA / HDBaseT三种信号的交叉混合切换，支持4K信号，支持电脑、笔记本、投影机、无线传屏器等高清信号的交叉混合切换并且支持异步输出（可同时输出4路不同信号）满足新形态互动、混合式教学； 3、为兼顾多种设备不同接口的接入，从智能物联网络中央控制器内置的HDMI 和VGA接口输入的视频信号可以直接从本机输出接口的HDMI、HDBaseT接口中，选择任意接口输出，不用另外转接，做到真正的HDMI、VGA和HDBaseT接口信号的混合切换；报价时要把HDMI、VGA输入信号，和HDMI,HDBaseT（输出4路不同信号）输出信号演示出来；（报价提供现场功能演示）； 4、集成≥9口网络接口； 5、主机内置2*80W数字功放模块（如设备无此功能，需另外提供功放报价）； 6、集成6路可编程12\220V强弱电电源管理，强电带85V-275V稳压模块，防雷击、防冲击，电压不稳定情况下也可以正常使用；设备断电散热保护功能，系统关闭后，设备泡散热继续供电保护，带电流过载保护模块：电流过载自动断电，保护电脑投影机等外接电源设备； 7、设备电源输出口带电压，电流，功率，电量检测功能，并能在控制软件上实时显示； 8、集成网络远程设置功能支持远程集中化可视管理、与远程批处理； 9、厂家须提供产品检验报告，与产品彩页，售后服务书，产品通过国家CQC认证证书扫描件(原件备查）及厂家盖章的参数功能确认函； （二）软件部分： 1、通过USB直接与主机连接，无需专用串口或者特定方式通讯； 2、Ip配置无需通过串口读取、配置，通过网络直接配置； 3、通过网络能直接与主机连接，远程配置数据； 4、具有场景配置功能，通过勾选来配置场景（如开机场景，系统开启时需要自动开启哪些设备通过勾选即可，无需填写专用代码），并能通过网络直接配置各场景，场景包括开机场景、关机场景、上课场景、下课场景、自习场景。各场景均能直接勾选物联的联动（包括灯光、窗帘、空调、风扇等开关），须提供加盖厂家公章的软件界面截图和智能物联网络多媒体控制系统嵌入式软件测试报告； 5、具有时间矫正和恢复出厂默认功能； 6、具有投影机数据设置功能，包括直接导入投影机代码的功能以方便调试，并具有读取投影时间和矫正时间功能； 7、具有延时时间功能，包括投影机开机延时发码时间（通过直接选择数字方式来延时时间，方便调试和修改数据，而非通过代码的方式延时）、投影机关机断电延时时间、幕布断电延时时间、设备电源断电延时时间； 8、具有读卡器设置功能，包括卡号类型（插卡类型、刷卡类型）选择，以便于一种读卡器能使用任意讲台模式、读卡器授权模式（开放模式和授权模式），灵活调整使用，提供软件截图佐证； 9、 具有物联连接和配置功能，让主机能快速连接上物联开关； 10、软件能直接开启中控； 11、监视电脑功能； 12、具有调用系统关闭功能，以方便在主机关机时自动关闭电脑； 13、具有接管电脑功能，远端通过本软件可直接接管安装有此软件的电脑； 14、平台具有微信小程序管理功能，在手机微信程序上可查看无线话筒充电状态、投影机状态等（需提供参数功能确认函并加盖报价人公章）； 15、读卡器需支持厦门大学校园一卡通，且无需在卡上写入任何新信息。能够与网络中控配套使用，采用射频刷卡方式，进行IC卡授权，实现中控设备插卡开启拔卡关闭；支持插卡模式和插刷一体模式，并且可以灵活通过远程设置读卡器模式；读卡器开启或关闭中控时，在读卡器要有相应的指示灯提示或语音提示；读卡器安装在讲台桌面上并与讲台垂直； 16、可以对固定在讲台上的无线话筒进行充电，对于符合对接接口的设备有插入感知功能，可在特定场合语音提醒（如下课时未插入无线话筒充电，将语音提醒用户插入设备），且在中控软件平台上报警提示； 17、教室里中控主机本身可存储5万条以上卡信息和教务课程表信息及刷卡记录，能及时将刷卡记录同步到服务器，且支持断网状态下通过插卡方式使用中控设备，并在网络恢复后向中控服务器上传断网期间的数据； 18、各功能区和连接线需有打印的标签标识，日后如脱落保修期内需重新标识； 19、可视化管理 a.分辨率：≥400万；传感器：≥1/3”CMOS ；ICR日夜型网络摄像机 b.支持协议：TCP/IP c.通讯接口：1个 RJ45， 10M / 100M 自适应以太网口 d.可视化设备需和中控及中控软件进行对接，在控制软件上实现可视化管理。通过可视化设备，可以实时看到讲台电脑屏幕及投影仪的使用情况，不需要录制保存，但可扩展为具有录制保存功能。 e.在跨网段的情况下，可视化设备能正常运行，在控制软件界面上可以流畅看到教室讲台电脑和投影情况 20、免费提供管理平台； 21、保修：整机所有配件至少五年免费上门服务和免费配件更换服务，软件终身免费升级； 22、放置地点：主1#217、219、320； | 3 套 |  |  |
| 网络中控（不含可视化） | （一）硬件部分 1、主机高度≤1.5U，嵌入式多CPU+MCU+多DSP硬件架构，ARM 架构，采用32位工业微处理器,linux系统，支持低功耗7*24小时工作； 2、集成≥4进5出HDMI / VGA / HDBaseT交叉混合高清矩阵（输入: HDMI接口≥4个，输出：HDMI接口≥4个、HDBaseT接口≥1个），支持HDMI / VGA / HDBaseT三种信号的交叉混合切换，支持4K信号，支持电脑、笔记本、投影机、无线传屏器等高清信号的交叉混合切换并且支持异步输出（可同时输出4路不同信号）满足新形态互动、混合式教学； 3、为兼顾多种设备不同接口的接入，从智能物联网络中央控制器内置的HDMI 和VGA接口输入的视频信号可以直接从本机输出接口的HDMI、HDBaseT接口中，选择任意接口输出，不用另外转接，做到真正的HDMI、VGA和HDBaseT接口信号的混合切换；报价时要把HDMI、VGA输入信号，和HDMI,HDBaseT（输出4路不同信号）输出信号演示出来；（报价提供现场功能演示）； 4、集成≥9口网络接口； 5、主机内置2*80W数字功放模块（如设备无此功能，需另外提供功放报价）； 6、集成6路可编程12\220V强弱电电源管理，强电带85V-275V稳压模块，防雷击、防冲击，电压不稳定情况下也可以正常使用；设备断电散热保护功能，系统关闭后，设备泡散热继续供电保护，带电流过载保护模块：电流过载自动断电，保护电脑投影机等外接电源设备； 7、设备电源输出口带电压，电流，功率，电量检测功能，并能在控制软件上实时显示； 8、集成网络远程设置功能支持远程集中化可视管理、与远程批处理； 9、厂家须提供产品检验报告，与产品彩页，售后服务书，产品通过国家CQC认证证书扫描件(原件备查）及厂家盖章的参数功能确认函； （二）软件部分： 1、通过USB直接与主机连接，无需专用串口或者特定方式通讯； 2、Ip配置无需通过串口读取、配置，通过网络直接配置； 3、通过网络能直接与主机连接，远程配置数据； 4、具有场景配置功能，通过勾选来配置场景（如开机场景，系统开启时需要自动开启哪些设备通过勾选即可，无需填写专用代码），并能通过网络直接配置各场景，场景包括开机场景、关机场景、上课场景、下课场景、自习场景。各场景均能直接勾选物联的联动（包括灯光、窗帘、空调、风扇等开关），报价须提供加盖厂家公章的软件界面截图和智能物联网络多媒体控制系统嵌入式软件测试报告； 5、具有时间矫正和恢复出厂默认功能； 6、具有投影机数据设置功能，包括直接导入投影机代码的功能以方便调试，并具有读取投影时间和矫正时间功能； 7、具有延时时间功能，包括投影机开机延时发码时间（通过直接选择数字方式来延时时间，方便调试和修改数据，而非通过代码的方式延时）、投影机关机断电延时时间、幕布断电延时时间、设备电源断电延时时间； 8、具有读卡器设置功能，包括卡号类型（插卡类型、刷卡类型）选择，以便于一种读卡器能使用任意讲台模式、读卡器授权模式（开放模式和授权模式），灵活调整使用，提供软件截图佐证； 9、 具有物联连接和配置功能，让主机能快速连接上物联开关； 10、软件能直接开启中控； 11、监视电脑功能； 12、具有调用系统关闭功能，以方便在主机关机时自动关闭电脑； 13、具有接管电脑功能，远端通过本软件可直接接管安装有此软件的电脑； 14、平台具有微信小程序管理功能，在手机微信程序上可查看无线话筒充电状态、投影机状态等（需提供参数功能确认函并加盖报价人公章）； 15、读卡器需支持厦门大学校园一卡通，且无需在卡上写入任何新信息。能够与网络中控配套使用，采用射频刷卡方式，进行IC卡授权，实现中控设备插卡开启拔卡关闭；支持插卡模式和插刷一体模式，并且可以灵活通过远程设置读卡器模式；读卡器开启或关闭中控时，在读卡器要有相应的指示灯提示或语音提示；读卡器安装在讲台桌面上并与讲台垂直； 16、可以对固定在讲台上的无线话筒进行充电，对于符合对接接口的设备有插入感知功能，可在特定场合语音提醒（如下课时未插入无线话筒充电，将语音提醒用户插入设备），且在中控软件平台上报警提示； 17、教室里中控主机本身可存储5万条以上卡信息和教务课程表信息及刷卡记录，能及时将刷卡记录同步到服务器，且支持断网状态下通过插卡方式使用中控设备，并在网络恢复后向中控服务器上传断网期间的数据； 18、各功能区和连接线需有打印的标签标识，日后如脱落保修期内需重新标识； 19、免费提供管理平台； 20、保修：整机所有配件至少五年免费上门服务和免费配件更换服务，软件终身免费升级； 21、放置地点：主2#409A、主2#410A、公教411、412、413、416、501、502、503、504； | 10套 |  |  |
| 智能物联触控面板 | 1、嵌入式架构，低功耗设计，待机功率小于1W，能7*24小时工作； 2、屏幕尺寸：≥7.0英寸,触摸方式：电容触摸；分辨率：1024*600； 3、集成可编程控制、IC卡插/刷卡、对讲广播监听三合一功能； 4、全铝合金拉丝外框，钢化玻璃屏幕；≥3个常用触摸快捷按键； 5、刷卡支持标准的智能卡，兼容学校现有的IC卡，支持场景可编程设置，刷卡设备依次通电开机开启，与数字化校园对接，共享信息；带声光反馈功能；带数据统计功能，教师使用教室的刷卡记录可以查询、提取，查询刷卡记录时；持刷卡老师的头像显示：直观显示老师名称，卡号与头像（提供软件截图佐证）；支持远程管理读卡器，可以远程下发与增加或删除卡号；带本地存储功能，学校断网情况下也可以正常使用； 6、集成网络对讲功能、网络广播功能、与远程拾音监听三合一功能；集成RJ45接口；集成拾音器；集成扩音器；支持分组管理；支持多级网络调音功能；支持一键呼叫弹屏功能，老师可通过呼叫面板按钮远程呼叫控制中心，控制中心的管理平台会自动弹出该教室的名称、摄像头画面和多媒体、环境物联设备的控制界面，摄像头画面和多媒体、环境物联设备的控制按键都在显示在同一软件界面下，可以边看边操作，能有效的远程协助老师解决问题；（提供软件截图佐证）； 7、通讯接口：USART串行接口；标准RJ45网络接口； 8、支持面板按键人声音频反馈； 9、支持连续稳定10000小时以上运行； 10、可对屏幕界面和功能进行编程，提供定制化服务，支持中英文，PNG,JPG等常用图片格式，界面支持功能分组显示； 11、支持远程锁/解锁面板功能；支持远程校时功能； 12、支持扫码运维管理功能，屏幕上可对应显示各个教室的二维码，用户扫码即可实现设备开机、报修、预约等功能，可与学校现有的网络中控主机连接无缝对接，互换共用； 13、保修期≥5年； | 13套 |  |  |
| 讲台 | 1、全钢制1050*750*950MM，板材厚度不少于1.2MM，喷塑、灰白色，外观牢固、美观。整体造型设计以人为本，边角采用圆弧过度，工艺美观大方，开放式多媒体讲台（桌面部分不使用推拉盖设计），台面平整方便操作，钥匙仅在维修、更换设备时使用，一把钥匙可以开启所有讲台； 2、内嵌22〃(含）以下宽屏/普屏液晶显示器，内部可安放电脑主机、VGA分配与切换器、多媒体中控、扩音等设备，可用螺杆电脑主机必须固定与讲台内，以防滑动； 3、讲台后部主机位置采用网状通风孔，大小不少于50*30CM，孔径不大于0.8平方厘米，利于散热； 4、鼠标键盘使用拉缩托架，能够防盗，具有一定的防尘措施。外部靠主机一侧根据电脑尺寸具体确定，以方便使用DVD光驱、视频、音频、USB接口等为原则； 5、讲台台面配有：VGA线、HDMI线、网线、音频线、电源插座需为知名品牌5孔86盒插口等接口，具备外接设备能力； 6、讲台内设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启；达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。设备自动开启功能可根据实际情况自由调控； 7、讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效； 8、讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电； 9、讲台前部、后部使用锁具都应可开启。所有设备安装于讲台内必需牢固，不得有松动现象； 10、显示器放置位放置显示器后不会出现显示器下沉及托杆变形现象； 11、中标供应商根据中标的各种设备尺寸和要求进行设计生产； 12、密封性能良好，具有一定的防水能力； 13、应有漏电保护开关和接地处理，提供的排插需为公牛六孔位； 14、讲台正面喷绘上学校校徽logo，讲台设计可根据用户要求做局部修改，但不增加费用； 15、讲台内部设备全部安装调试完毕后，中标单位需根据接线情况设计设备拓扑图，提供并黏贴在讲台内，喷印甲方单位logo、名称不增加费用； 16、各功能区需有打印的标签标识，如日后脱落保修期内需补贴； 17、需提供讲台外观及内部构照图彩页； 18、保修期≥5年； | 10 套 |  |  |
| 简易讲台 | 1、整体尺寸宽700*深550*高1000；采用钢木结构喷塑、灰白色，外观牢固、美观。整体造型设计以人为本，边角采用圆弧过度，工艺美观大方，开放式多媒体讲台（桌面部分不使用推拉盖设计），台面平整方便操作，钥匙仅在维修、更换设备时使用，一把钥匙可以开启所有讲台； 2、配置显示器万向支架，桌面可安装24寸(含）以下宽屏液晶显示器，内部可安放电脑主机、多媒体中控、扩音等设备，可用螺杆电脑主机必须固定与讲台内，以防滑动； 3、讲台侧边主机位置采用网状通风孔，孔径不大于0.8平方厘米，利于散热； 4、鼠标键盘使用拉缩托架，能够防盗，具有一定的防尘措施；外部靠主机一侧根据电脑尺寸具体确定，以方便使用DVD光驱、视频、音频、USB接口等为原则。； 5、讲台台面配有：视频线、网线、音频线、电源插座需为知名品牌5孔86盒插口等接口，具备外接设备能力； 6、讲台内设置输入电源控制总开关，支持校园IC卡的形式，能防一定的技术性开启。达到总电源开，系统供电，投影机、电脑自动打开，电动幕布自动放下；总电源关，系统关闭，幕布升，电脑安全关机，投影机延时，散热后关，延时断电（时间可调）。设备自动开启功能可根据实际情况自由调控； 7、讲台面板上设置中控面板，在没有IC卡进行身份认证或远程开启时，按键无效； 8、讲台需有漏电保护措施和可靠接地，有效防止静电； 9、讲台前部、后部使用锁具都应可开启。所有设备安装于讲台内必需牢固，不得有松动现象； 10、中标供应商根据中标的各种设备尺寸和要求进行设计生产，并在讲台前方安装亚克力丝网印刷彩色厦门大学嘉庚学院，讲台设计可根据用户要求做局部修改，但不增加费用； 11、讲台桌面密封性能良好，具有一定的防水能力； 12、讲台内部有漏电保护开关和接地处理，提供的排插需为公牛六孔位； 13、讲台细节及精细化设置，如采用一体机后如何便捷的使用USB接口、DVD光驱；如何保障鼠标键盘的安全；如何防渗防漏； 14、讲台内部设备全部安装调试完毕后，中标单位需根据接线情况设计设备拓扑图，提供并黏贴在讲台内，喷印甲方单位logo、名称不增加费用； 15、各功能区需有打印的标签标识，如日后脱落保修期内需补贴； 16、需提供讲台外观及内部构照图彩页； 17.保修期≥5年； | 3套 |  |  |
| 功放 | 1、额定功率：2×200W/8Ω； 2、频率响应： 20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB）； 3、信噪比：≥80dB； 4、失真度：≤0.05%； 5、话筒输入≥2路(各路音量能单独调节)，含幻象电源供电，含无线话筒输入； 6、音频输入≥4路； 7、输 出 阻 抗：4欧~16欧； 8、放大器保护：过载保护、短路保护、过温保护； 9、带3C认证； 10、保修期≥3年； 备注：需配与电脑等外设连接相关音频线 如中控内置数字功放模块，此项不需要报价 | 13台 |  |  |
| 音箱 | 1、特点：专业会议音响，采用高科技贴片设计，生产，工艺技术，对声音出众还原； 2、频响：20Hz-20KHz； 3、标称阻抗：8Ω； 4、功率：≧60W； 5、灵敏度：90db； 6、保修期≥5年； | 46台 |  |  |
| 无线话筒 | 1、具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用（提供检测报告佐证）； 2、具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能； 3、具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用； 4、具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 5、具备专业级话筒音质，48K,16bit，30~20KHz宽频响，无法感知延时； 6、支持无线充电，采用线圈式无线充电技术，非触点式充电，放下充电，拿起讲话（提供检测报告佐证）； 7、内置锂电1200mA或以上，全智能充电管理，具备无线充电功能，长续航，零维护（提供检测报告佐证）； 8、集成智能传感器，检测到话筒放下时自动静音；超时不用，自动待机（提供检测报告佐证）； 9、具备支持接入学校管理平台的接口，能够联网智能管理所有话筒； 10、集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能； 11、具备同时支持外接头戴麦； 12、具备OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数； 13、具备自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，正常使用； 14、具备Type C 充电和数据接口； 15、具备内置DSP数字防啸叫功能； 16、具备内置7段麦克风均衡器； 17、具备多功能无线充电底座，可桌面放置或挂墙插置充电； 18、拾音器结构及功能特殊设计，防喷、防风噪，声音通透自然，没有爆破音； 19、要求握持舒适，按键间距合理； 20、保修期≥5年； | 13台 |  |  |
| 智能话筒充电防盗终端 | 1、智能话筒充电防盗终端支持2支话筒接入、RJ45接口≥2路，弱电开关≥2路，IO接口≥2路（提供检测报告佐证）； 2、可对话筒进行无线充电，采用线圈式无线充电方式，非触点式无线充电，放下充电，拿起讲话； 3、上课管理功能需求：教师上课通过插卡、刷卡，物联网AI话筒管理终端认证成功后自动解锁，教师才可以取出使用，如认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丢失，杜绝非法使用； 4、下课管理功能需求：下课后，智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动语音提醒教师交回话筒； 5、下课如未放回，触发安全联动机制，利用教室摄像机进行抓拍视频，通过推送现场视频给管理人员，管理人员通过手机可直接播放视频； 6、管理中心，收到教室话筒充电防盗终端的信息报警，同时推送报警信息到管理，方便管理员对话筒设备进行使用跟踪； 7、具有弱电开关与IO接口，可以扩展对第三方设备进行逻辑联动管理功能；具有高档LED航空防水自锁按键，一键取出话筒功能； 8、具有网络接口：设置IP后，终端可以脱离中控独立运行； 9、内置AI智能语音模块，可以实现AI智能语音助手对话，具有语音控制设备功能：可以通过语音控制灯光、空调、窗帘、风扇等设备的开关和调节；可以通过语音控制开关中控系统以及音视频信号的切换；终端具有红外控制功能，可语音唤醒后自动一键匹配空调型号，匹配成功后可语音控制空调的开关、温度、模式、风速、风向等各种功能调节； 10、具有话筒充电状态 LED指示功能，可以清晰了解话筒是否正在充电或已经充满； 11、可以通过平台显示无线话筒充电状态、话筒位置信息、电量是否充满等信息； 12、提供产品检测报告； 13、保修期≥5年 | 13个 |  |  |
| 布线安装 | 1、讲台位置：至少2根外网进线、1根电源线、1根HDMI高清线、1根音频线实现音频直播； 2、音箱位置：音频线到讲台中控位置（按实际情况布线），采用秋叶原≥200C音频线； 以上各设备位置装修施工时，需预留穿线管道，高清线管采用直径4.0以上PVC管，讲台到吊顶上需加留2根以上空管，以备新增设备走线； | 13套 |  |  |

  - 保修期及供货期

    - 保修期：功放至少保修3年，其余设备至少保修5年。

    - 供货期：合同签订后20个日历日内到货安装调试完毕。

二、报价注意事项

- 本次报价方式为现场报价，即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式四份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2023年7月12日上午9:30 前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼群2号楼319教室，进行现场报价，迟到的报价无效。

- 报价包括开票含税价、运费、安装、调试、保修等一切费用。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表（含报产品的品牌、规格型号、技术参数、保修期、交货期）、技术参数偏离表、法定代表人授权书、售后服务承诺书以及采购清单中需要提供的资料等。

- 网络中控需提供样机，并按上述要求进行演示，未提供样机演示者视为放弃报价资格。

- 报价单位必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，报价单位为经销商、代理商的，在报价时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件（可追溯）。

- 到货时所有设备必须为全新原装正品。

- 采购人有权在报价开始前公布控制价。

- 本项目采用综合评议法进行评审。

- 保修期从验收合格之日起计算。付款方式为甲方验收合格后三十个工作日内支付全部货款的95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满，乙方无违约行为且无在修状况，甲方付款5%，否则予以扣留。

- 报价人员入校需要报备，请于2023年7月11日15点前联系林老师进行报备（0596-6288889），未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2023年7月4日