- 厦门大学嘉庚学院设备询价函

采购项目：公共教室投影仪、幕布采购项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：程老师、蔡老师、林老师、叶老师

电  话：6288886、0596-6288492、6288889、6288524

Email：jfcheng@xujc.com、caijl@xujc.com、linxr@xujc.com、wnye@xujc.com

传真：0596—6288224

- 项目的基本要求

  - 采购清单：

| 序号 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影仪 | 推荐品牌：爱普生、松下、NEC 1、亮度≥4500流明(ISO21118标准)； 2、标准分辨率≥1280×800；WXGA 3、对比度≥2，500，000:1（动态模式）； 4、成像技术：3LCD技术；液晶显示板≥ 0.59英寸 5、光源类型：激光二极管；光源寿命：20000小时(标准模式)，30000小时(扩展亮度模式) 6、整机功率：正常模式≤260W 7、投射比：1.3-2.1； 8、支持垂直、水平梯形校正，≥（垂直±30%， 水平±30%）同时还可以调整投射画面的四角和四边的位置，适于在复杂环境下对不规则画面的校正； 9、快速启动：可设置多种待机模式，在快速启动模式下，最短5秒以内投射出需要的画面； 10、接口：HDMI输入*2，D-sub 15-pin电脑输入*2，RJ45*1，串口RS-232C*1； 11、其它配件：中控控制投影机的投影机232免焊头，投影机电源使用的86盒； 保修期：产品整机≥5年 | 10台 |  |  |
| 幕布 | 1、尺寸：150寸；画面比例16:9或16:10； 2、采用管状电机，幕布升降宁静流畅无噪音； 3、幕面采用优质玻纤投影幕布； 4、经久耐用，防霉，阻燃，无异味，不褪色，不发黄，不变形； 5、幕面采用消炫光设计；投影幕外壳采用烤漆制成； 6、投影幕可接入中控设备，实现控制自动升降。 7、保修期：产品整机≥5年 | 10套 |  |  |
| 布线安装 | 1、投影机位置：1根HDMI高清线、2根超6类网线、1根电源线（3芯）（电源需做5孔插座）至讲台中控位置；提供投影吊架。 2、幕布位置：1根电源线至讲台中控位置，幕布正装。 以上各设备位置装修施工时，需预留穿线管道，高清线管采用直径4.0以上PVC管。 | 10套 |  |  |

  - 保修期及供货期

    - 保修期：至少保修5年

    - 供货期：合同签订后20个日历日内到货安装调试完毕。

二、报价注意事项

- 本次报价方式为现场报价，即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式四份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2023年7月11日14:30 前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼2号楼201会议室，进行现场报价，迟到的报价无效。

- 报价时需提供一台投影仪样机现场演示投影效果，作为评判参考，样品作为2到货验收时的依据之一。未提供样机者视为放弃报价资格。

- 报价包括开票含税价、运费、布线安装、调试、保修等一切费用。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表（含报产品的品牌、规格型号、技术参数、保修期、交货期）、技术参数偏离表、法定代表人授权书、售后服务承诺书等。

- 报价单位必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，报价单位为经销商、代理商的，在报价时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件（可追溯）。

- 到货时所有设备必须为全新原装正品。

- 采购人有权在报价开始前公布控制价。

- 本项目采用综合评议法进行评审。

- 保修期从验收合格之日起计算。付款方式为甲方验收合格后三十个工作日内支付全部货款的95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满，乙方无违约行为且无在修状况，甲方付款5%，否则予以扣留。

- 报价人员入校需要报备，请于2023年7月10日15点前联系程老师进行报备（0596-6288886），未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2023年7月4日