厦门大学嘉庚学院环境科学与工程学院实验教学设备采购项目

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2023-009R

项目名称：环境科学与工程学院实验教学

设备采购项目

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2023年6月

目录

第一章	招标公告	- 1 -

第二章	采购项目说明及要求	3

第三章	投标人须知	15

第一节	说明	15

第二节	招标文件说明	16

第三节	投标文件的编写	16

第四节	投标文件的递交	18

第五节	开标和评标	18

第六节	定标	23

第四章	投标文件格式	24

# 招标公告

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受我校招标领导小组的委托，对一批环境科学与工程学院实验教学设备进行公开招标，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2023-009R

  - 项目名称：环境科学与工程学院实验教学设备采购项目

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 交付期：合同签订后40个日历日内到货并安装完毕

  - 参与本次投标的报名时间：从发标日起，凡参加投标的供应商应于2023年7月4日18：00前，以书面方式向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名：提供参加投标的报名确认单、开户许可证或银行颁发的基本存款账户信息、企业法人营业执照原件（以上资料查验后原件退回）并留盖章后的复印件存档，以确认投标资格。

  - 投标人应于2023年7月7日上午9：30前，将密封并盖印章的投标书送至我校主楼3号楼909会议室，提交投标文件截止时间为2023年7月7日上午9:30。我部将于2023年7月7日上午9:30在厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场提交法定代表人授权书、身份复印件、投标保证金的银行转账回执单，身份证原件备查。

  - 投标方应于2023年7月5日17：00前，以银行转账的方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币壹万圆整。并于2023年7月7日上午9：30前，将投标保证金的银行转账回执单交开标现场工作人员以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行龙海支行

账  号：4091 5837 0458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2023年7月4日18:00之前以信函、邮件形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：林老师  江老师  叶老师  蒋老师

电  话：0596-6288889、6288778、6289291、6288526

传  真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：linxr@xujc.com  jiangtk@xujc.com  wnye@xujc.com  jiangjc@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 采购项目

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 数量 | 参数配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 | 易普易Q2-10T 南京天利NJYQ-10T 启明亿鸿YQ-CS-10T | 5 | - 进水水源：市政自来水； - 产 水 量：d/h；取水流速：1.5-2.0L/min； - 产水水质：纯水； - 纯水水质：电导率≤10μs/cm25℃； - ▲高纯水水质：13-17.5MΩ•cm@25℃，离子去除率＞99.9%；细菌去除率＞99%；微生物＜1cfu/ml，重金属离子＜0.1ppb，TOC＜10ppb； - 液晶显示，触摸式按键，一键式操作； - 纯水、高纯水水质双路在线监测；水温在线检测； - 清洗、循环误操作保护； - 漏水及低压预警保护； - ▲纯水管路、接头均获NSF认证； - 采用美国陶氏原装进口RO膜，确保RO膜的长寿命与高品质产水的结合； - 电导率仪电阻池常数：0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能； - 采用低压24VDC为主电源供电，符合安全规范。ABS工程塑料机箱，水电分离结构，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害，超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，具有抗干扰能力强，噪音小等特点； - 一体化两柱纯化组模块。全身柱体采用食品级 PP 材质，热熔设备一次热熔成型，无任何粘接剂。内装3L美国陶氏原装进口纯化精密级树脂； |
| 2 | 超纯水机 | 密理博Direct-Q 5 UV Kit 赛多利斯arium mini plus 德国Think-lab Labonova Direct； | 1 | - 进水条件：自来水进水生产Ｉ级超纯水和RO纯水，为一体机设计； - 水质参数 2.1超纯水 电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃ TOC:<5ppb（内置双波长紫外灯） 产水量:0.5L/min 颗粒物（>0.22um）：<1/ml 微生物：<0.1cfu/ml 2.2纯水 离子截留率 >96 % 有机物截留率 （分子量 > 200）>99 % 细菌及颗粒 >99 % 产水量5L/h @25℃ - ▲配有高精度电导率仪，电导率仪电极常数0.01cm-1,，温度灵敏度为0.1℃，符合国标GB/T33087-2016的要求。需提供制造商盖章的校验报告佐证。 - ▲彩色360度可旋转屏，液晶显示器图形数值直观显示电阻率、水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息。 - ▲终端过滤器：终端配0.22um经FDA认证过滤终端过滤器。须提供制造商盖章的FDA认证材料证明。 - ▲具有多种终端过滤器可供升级，可配有碳18反向硅胶柱，TOC最低可小于1ppb，须提供制造商盖章的产品彩页佐证。 - 配有185/254nm双波长紫外灯，有效降低TOC水平，高品质紫外灯寿命高达2年。 - ▲配置原厂30L水箱，非压力式水箱，全程液位显示，超纯PE材料，溶出物最低，降低二次污染，密闭水箱, 配空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染；有卫生防溢流装置。圆锥形底部无死角设计，可使水箱内水完全排空 - ▲主机满足CE和UL认证要求，保证用水用电安全，须提供制造商盖章的认证材料佐证。 配置：主机1台、纯化柱1根、精制器1个、30L PE水箱1个、水箱空气过滤器1个、预处理装置1套 |
| 3 | 恒温磁力加热搅拌机 | 海道尔夫： Hei-plate IKA：C-MAG HS 10 digital IKA：C-MAG HS 7 digital | 20 | 1．最大处理量: 9L 2．搅拌转速范围: 100 - 1300 rpm 3．热输出功率： 1000 W 4．控温范围 (盘面）：60 - 450℃ 5．标配外置温度计控温精度：±0.5℃ 6．▲加热盘材质: 一体成形的玻璃陶瓷 7．盘面尺寸: 170×180mm 8．IP保护等级： 21 9．玻璃陶瓷盘面具有非常好的耐化学腐蚀性能 10．强力马达，搅拌量为9升 11．固定安全温度550℃ 12．热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤 13．▲3种操作模式可选(标准, 安全, 锁定调节) 14．控制面板抬高，使溶液溅到面板的几率最小 15．▲质保期：2年 |
| 4 | 电热板 | 小聪科技： GHC MS7 北京大龙：HP550-S WIGGENS：SLK2-T | 30 | - 加热温度最高540℃，LED屏显示设定温度和实际温度 - ▲外接PT1000温度传感器，控温精度±0.22℃ - 独立的安全回路，盘面温度超过560℃，自动停止加热 - 余热警告功能，停止加热后盘面温度超过50℃时（关机，不拔电源），显示屏显示“HOT”过热提醒 - 外壳防护等级：IP21，加热盘尺寸：180×180mm - 加热板材质：玻璃陶瓷加热盘尺寸[mm]：180x180 - 加热盘材质：玻璃陶瓷 - 热输出功率 [W]：1000 - 加热盘控温范围[℃]：室温—540 - 安全温度[℃]：560 - 温度显示：LED - 温度显示分辨率[℃]：1 |
| 5 | 马弗炉 | 上海精宏：SXL-1016 天津泰斯特：SX-10-12DII 上海一恒：SX2-8-10N | 2 | - 炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏镍铬铝合金加热丝封闭嵌入式硅酸铝炉膛，减少挥发气体对加热丝的腐蚀 - 方式：两面以上加热 - 控温范围：300-1150℃ - 温度分辨率：1℃ - 温度波动率：±6℃ - ▲常温至最高温度时间：80 min - 加热方式：阶段性升温 - 额定功率：10kw - 外装：冷轧钢板 - 温度控制方式：使用微电脑PID控制加热器输出 - 程序模式：单段程序运行 - 温度设定方式：轻触四按键动作，双数码显示 - 定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） - 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 - 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 - 安全装置：过流保护开关 - 内容积：16L |
| 6 | 恒温水浴锅 | 上海精宏：DK-500S 上海博迅：SSW-600-2S 上海一恒： DK-8AB | 2 | - 一次冲压成型不锈钢内胆。 - 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能。 - 带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。 - 超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。 - ▲控温范围：RT+5～100℃ - 控温精 度：0.1℃ - 温度波动度：±0.5℃ - 消 耗功 率：1500W - 工作室尺寸（mm）：500×300×150 |
| 7 | 恒温震荡摇床 | 常州国华：BS-1E 金坛良友：SHZ-82AS 上海一恒：HZQ-300AC | 5 | - 温控精确数字液晶显示。 - 设有电子定时。 - 万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。 - 电子调速，运转平稳，误差±1转。 - 内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。 - ▲制冷型，带压缩机，可降温 - 转速范围：起动约40-300r/min速度显示 - 温控范围：5-60℃温度显示 - 温度精度：±0.5℃ - 仪表分辨率：0.1℃ - 振CC幅：20mm - 加热功率：1100W - 装瓶量：烧杯：50ML×35支/100ML×30支/250ML×20支/500ML×12支/1000ML×6支 - 网夹具：440X350mm - 定时范围：0-9999min |
| 8 | 六联电动升降搅拌机 | 常州国华：JJ-4A 苏州国飞：JJ-4C 常州瑞华：JJ-4B | 4 | - 搅拌棒自动升降。 - 转速数字显示，工作时间有微电脑控制；有自动开、关循环功能；配备光照。 - 六联同步运转。 - 电机功率：50W×2 - 搅拌速度R/MIN：起步0~250（同步） - 搅拌叶：3cm x 1cm - 升降高度：≥200mm |
| 9 | 普通电子天平（百分一） | 赛多利斯：Practum 612-1CN 梅特勒：PL602E 奥豪斯：AX622ZH | 8 | - 可读性0.01g； - 最大称量值580g； - 重复性≤0.01g，线性误差≤0.02g，秤盘尺寸≥ø160mm； - 超级单体传感器设计 - ▲同时支持直流电源和电池供电(4节5AA)，使得天平在外部电源不稳定的情况下，仍能稳定工作； - 大屏幕显示 - 支持可同时连接10台天平的数据管理软件，且PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件。 - ▲配有天平多功能层叠模块组件，至少支持叠层4台以上天平，便于存储和防护异物的影响。 - 超大去皮键设计，便于称量操作。 - 支持下挂称量，满足用户不同需求； - 内置多种应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、动态称量、加减称量、自由因子称量及多种称量单位转换功能。 - 过载保护功能 - 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。 - 内置标配RS232接口。 - ▲制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书 配置清单：天平主机1台，秤盘1个，秤盘托架1个，天平多功能层叠模块组件1个，电源适配器1套 |
| 10 | 电子分析天平（万分一） | 赛多利斯：quintix 224-1CN 奥豪斯：EX224ZH 梅特勒：ME204E | 3 | - 最大称量值：220g - 可读性：0.1mg - 重复性：0.1mg - 线性误差：0.065mg - 灵敏度漂移：1.0mg - 稳定时间：2S - 秤盘外形尺寸：Ø 90mm - ▲金属机架 - 超级单体传感器设计 - 内置的时间与日期标识，可确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求； - ▲外部砝码校准，为了保证校准的准确性，所配校准砝码（200g）必须需与主机为同一品牌。 - ▲机身标配In use cover 保护罩，可有效避免散落样品对操作界面的腐蚀 - 标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响。下称钩设计，满足客户特殊应用需求。 - 丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。 - 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。 - ▲支持可同时连接10台天平的EasyDirect Balance数据管理软件，且PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件。 - 内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。 - 制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书 配置：主机一个，防风罩一套，秤盘一个，防风圈一个，外部校正砝码（200g）一个，In use cover 保护罩一个，防尘罩一个，通用交流适配器一根，操作说明书一份 |
| 11 | 酸度计 | 赛多利斯：PB-30 梅特勒FE28-Standard 奥豪斯：ST5000 | 10 | - 测量范围： pH：-1.99~16.00；mV：-2000~2000V；温度：-5...105 ˚C (23...221 ˚F) - 分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV；温度：0.1℃ - 精度：pH：±0.01pH；mV：±1mV；温度：±0.5℃ - 大屏幕显示，一键操作实现快速精确测量。 - 线性/分段2种校准模式，具备自动校准、缓冲液识别功能，可进行5点校准，4组预定义缓冲液组； - ▲电极状态可显示，随时提醒电极使用情况并具有自动温度补偿和手动温度补偿，提高测量的精确度； - 储存容量：100组以上数据； - ▲具有可升降电极支架并可以灵活收纳在仪表主机内部； - ▲可通过EasyDirect pH软件连接RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑 - 与主机同品牌pH标准缓冲液4.01/7.00/9.21标准液 各一袋。 - ▲三合一专用电极：pH范围：0-14，温度范围：0-80℃，塑壳，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 配置：台式pH计主机1台，三合一专用电极1根 ，电极支架1个，标准液4.01/7.00/9.21标准袋装缓冲液1套 |
| 12 | 真空干燥箱 | 上海一恒：DFZ-6051（带泵） 天津泰斯特：DZ-2AⅣ（带泵）上海精宏：DZF-6020（带泵） | 1 | - 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室。 - 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 - 微电脑智能控制仪，具有设定、测量温度双数字显示和PID自整定功能。 - 加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度过冲之弊。 - 控温范围：RT+10~200 - 温度分辨率：0.15℃ - 温度波动度：±1.5℃ - 消耗功率：≤300W - 真空度：≤150Pa - 真空表：机械指针式 - 工作室尺寸（mm)：300×300×275 - 载物托架 （标配）：1 - 工作室材料：不锈钢 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达：UV-1800PC 上海光谱：SP-752 上海元析：UV-5100 | 5 | 1．大屏幕液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据 2．可连续测试和存储150组以上数据，每屏可显示5组 3．C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试 4．可存储150条标准曲线，根据编号可随意调用 5．F模式（系数法）下，可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量 6．测量和存储的数据具有断电保持功能 7．波长自动校准、自动设定、偏差自我修复 8．法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试 9．配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据 10．配分析软件可直接完成光度分析、定量测试、定性测试、多波长测试及分析数据的处理 11．软件遵循GLP规范，具有多用户管理、标准曲线管理、历史数据管理、系统日志记录功能、质量控制和报告输出功能 12．软件采用最新的XML数据库结构，具有软件内自动存储功能、标准曲线、动力学曲线、等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维转换为二维 13．软件可以在最新的操作系统上运行，并可进行在线升级 14．波长范围：190-1000nm 15．▲光谱带宽：4nm或2nm可选 16．波长准确度：±2nm 17．波长重复性：≤0.5nm 18．波长设置方式：自动 19．波长分辨率：0.1nm 20．光度准确度：±0.5%T 21．光度重复性：≤0.2%T 22．杂散光：≤0.1%T 23．稳定性：±0.001A/30min（500nm预热后） 24．光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 25．数据输出：USB接口 26．打印输出：并行口 27．采用独特稳压电路设计，使灯源的寿命能延长三分之一 28．▲采用光学悬架式结构，整体光路独立固定在8mm厚光学基座上，底板的变形和外界的震动对仪器光路不产生任何影响（提供光学基座实物图片材料） 29．▲仪器自动化程度高，后续可按需要配置多功能自动进样器（自动进样器提供厂家彩页资料） |
| 14 | 臭氧发生器 | 三二二水务科技：5g/h，带气源 山东海迈斯 HMS-5，带气源 沃环实业：WH-H-Y5，带气源 | 5 | - 臭氧产量：≥5g/h - 额定功率：100w - 电源电压：220V/50HZ - 臭氧浓度：≥15mg/L - 出口压力：0.03-0.05mpa - 进气流量：1-5L/min - 冷却方式：强制风冷 - 柜体材质：不锈钢304 |
| 15 | 电子经纬仪 | 三鼎：DT-02L 常州大地 ： DE2A-L 南方科力达 ：DT-02LL | 6 | - 激光器与主机共用一个电池 - 采用双面板液晶中文显示液体电子传感器，可随时补偿竖轴倾斜 - 水平盘、垂直盘采用对劲度数确保2秒级精度 - 长效电池可连续工作8小时 - 望远镜 成像 :正像 放大倍率 :30x 有效孔径 :45mm 分辨率 :3" 视场角 :1°30′ 最小视距 :1m 视距乘常数 :100 视距加常数 :0 筒长 :154mm - 测角部分 测角方式 ：绝对编码式 编码盘直径 ：79mm 最小显示读数 ：1" /5",可选 精度 ：2.0" /5.0" 测角单位：360°/400gon/640mil，可选 - 探测方式 水平角 ：对径 垂直角 ：对径 - 水准器 长水准器：30″/2mm 圆水准器：8′/2mm - 自动垂直补偿器 系统：液体电容式 工作范围：±3′ 精度： 1″ - 光学对中器 成像： 正像 放大倍数： 3X 调焦范围： 0.5m～∞ 视场角： 5° - 激光对中器（适用激光电子经纬仪) 波长： 630nm-670nm 功率： ≤0.9mW 准确度：±0.15mm（1.5m处） 激光光斑直径：3mm（1.5m处） - 激光管技术指标 波长：630mm——670mm 望远镜出光功率：≤0.9mW 最大测量距离：150m（白天遮阳） 中心光斑直径：≤Φ5mm/100m 激光轴与视准轴不共轴误差：≤10 |
| 16 | 自动安平水准仪 | 中云图：DS32-4 鼎峰： DS32 捷立：55159 | 6 | - 最短视距：0.3m - 每公里测量标准偏差：1.0mm - 水平精度：1mm/30m - 成像：正像 - 倍率：32X - 物镜口径：≤40mm - 视场角：1°20′ - 乘常数：100 - 加常数;0 - 安平范围:±15′ - 补偿精度；±0.5″ - 圆水泡精度：8′/2mm - 度盘分度值;1° - 防水技术：是 |
| 17 | 全站仪 | 星瑞达：TTS-112R10M 南方测绘：NTS-332R10M 苏一光 ：RTS112SR10 | 2 | 配置：脚架一副，对讲机两个，2.15米支架对中杆一副，单棱镜一个 - 测角精度：±2″； - 最小角度显示：1″； - 测角方式：绝对编码； - 测角探测方式：水平及垂直度盘对径探测； - 测角最小读数：1″； - 测距精度：有棱镜±（2mm+2 ×10-6D）； - 免棱镜测程：1000米； - 补偿器：双轴补偿、补偿范围：±4'，精度1″； - 气象修正：温度气压传感器自动修正，无需人工输入； - 触发键：测量或放样测量状态下，一键触发测量，快速测量； - 键盘：双面全数字键盘； - 显示屏：双面显示，LCD,图形式； - 屏幕尺寸：3.0英寸，7行中文显示； - 数据传输接口：U盘； - 电源：配置两块内嵌式锂电池，容量3000mAh； - 数据传输格式：不需要数据传输软件，直接导出4种坐标格式“点名，编码，N,E,Z”,“ 点名，编码，E,N,Z”, “点名，N,E,Z，编码”，“点名，E,N,Z，编码” ； - 蓝牙功能，可以远程操控仪器或传输数据； - 计算功能：坐标正算，坐标反算，面积测量，点线反算； - 测量程序：直线点放样，直线线放样，自由设站测量，点投影； - 坐标放样功能：放样测量时中文显示“前或后、左或右”放样距离偏差值； - 建筑、道路曲线计算放样程序设计道路可以任意加桩计算，设计变桩加宽计算，道路曲线坐标数据可以由U盘导入计算机； - 在不需要重复建站的前提下可以跨文件保存数据，避免数据混乱； - 人性化皮肤选择功能，选择喜欢的背景色； - 语言功能，用户操作更快捷方便； - 可根据用户需求自定义基本测量界面。 |

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数，保修期至少壹年。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。中标单位需在招标方规定时间到货并安装、调试完毕（合同签订后40个日历日内到货并安装调试完毕）。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件（可追溯）。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供投标人经2021年年检合格的企业法人营业执照（副本）原件（查验后退回）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人在福建省内应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

4.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.2未按招标文件要求密封；

4.3投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

4.4投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式填写或打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

4.5投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

4.6投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

4.7未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件或者银行颁发的基本存款账户信息复印件；

4.8投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

4.9评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

- 投标人拒绝说明；

- 不能合理说明；

- 未提供相应证明材料；

- 所提供的证明材料不能说明其理由；

- 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

- 招标文件明确规定为无效标的其它条款；

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

设备验收合格后三十个工作日内支付合同款的95％，余下的5％作为售后服务保证金，在质量保证期满后，若供货商在保修期内履行售后服务承诺，且设备无在修状况，则一次付清，否则予以扣留。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 保修期基本要求，详见采购项目表格。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在12小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在24小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。

# 投标人须知

## 说明

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开   户   行：中行龙海支行

账号：4091 5837 0458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人少于三家，招标人有权宣布流标或者采用议标的形式确定供货单位。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 招标公告

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式（详见第四章）

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

    - 投标货物的制造商通过质量管理体系认证证明。

    - 投标货物的生产厂家的营业执照复印件。

  - 投标人须提供具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

  - 投标人须提供近两年来相关案例的业绩（特别是在高校及本省、市的案例），提供近期与其他采购单位签订的投标设备的合同复印件（原件备查）。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表5（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件按照综合评分法进行评标。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评分法评标。

      - 首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性做出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标委员会各位评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术、商务、价格得分。

      - 通过资格性、符合性审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分：

| 序号 | 评分界定 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术因素（满分55分） |  |  |  |
| 1.1 | 技术规格要求带▲参数 | 1.5▲高纯水水质：13-17.5MΩ•cm@25℃，离子去除率＞99.9%；细菌去除率＞99%；微生物＜1cfu/ml，重金属离子＜0.1ppb，TOC＜10ppb； 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 1.10▲纯水管路、接头均获NSF认证 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 2.3▲配有高精度电导率仪，电导率仪电极常数0.01cm-1,，温度灵敏度为0.1℃，符合国标GB/T33087-2016的要求。需提供制造商盖章的校验报告佐证。 不满足或未提供证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 2.4▲彩色360度可旋转屏，液晶显示器图形数值直观显示电阻率、水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息。 不满足不得分。 | 2 |
|  |  | 2.5▲终端过滤器：终端配0.22um经FDA认证过滤终端过滤器。须提供制造商盖章的FDA认证材料证明。 不满足或未提供证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 2.6▲具有多种终端过滤器可供升级，可配有碳18反向硅胶柱，TOC最低可小于1ppb，须提供制造商盖章的产品彩页佐证。 不满足或未提供证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 2.8▲配置原厂30L水箱，非压力式水箱，全程液位显示，超纯PE材料，溶出物最低，降低二次污染，密闭水箱, 配空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染；有卫生防溢流装置。圆锥形底部无死角设计，可使水箱内水完全排空。 不满足不得分。 | 4 |
|  |  | 2.9▲主机满足CE和UL认证要求，保证用水用电安全，须提供制造商盖章的认证材料佐证。 不满足或未提供证明材料不得分。 | 3 |
|  |  | 3.6▲加热盘材质: 一体成形的玻璃陶瓷 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 3.13▲3种操作模式可选(标准, 安全, 锁定调节) 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 3.15▲质保期：2年 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 4.2▲外接PT1000温度传感器，控温精度±0.22℃ 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 5.6▲常温至最高温度时间：80 min 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 6.5▲控温范围：RT+5～100℃ 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 6.▲制冷型，带压缩机，可降温 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 9.5▲同时支持直流电源和电池供电(4节5AA)，使得天平在外部电源不稳定的情况下，仍能稳定工作； 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 9.8▲配有天平多功能层叠模块组件，至少支持叠层4台以上天平，便于存储和防护异物的影响。 不满足不得分。 | 3 |
|  |  | 9.15▲制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书 不满足不得分。 | 3 |
|  |  | 10.8▲金属机架 不满足不得分。 | 2 |
|  |  | 10.11▲外部砝码校准，为了保证校准的准确性，所配校准砝码（200g）必须需与主机为同一品牌。 不满足不得分。 | 2 |
|  |  | 10.12▲机身标配In use cover 保护罩，可有效避免散落样品对操作界面的腐蚀。 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 10.16▲支持可同时连接10台天平的EasyDirect Balance数据管理软件，且PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件。 不满足不得分。 | 3 |
|  |  | 11.6▲电极状态可显示，随时提醒电极使用情况并具有自动温度补偿和手动温度补偿，提高测量的精确度； 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 11.8▲具有可升降电极支架并可以灵活收纳在仪表主机内部； 不满足不得分。 | 2 |
|  |  | 11.9▲可通过EasyDirect pH软件连接RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 11.11▲三合一专用电极：pH范围：0-14，温度范围：0-80℃，塑壳，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 13.15▲光谱带宽：4nm或2nm可选 不满足不得分。 | 1 |
|  |  | 13.28▲采用光学悬架式结构，整体光路独立固定在8mm厚光学基座上，底板的变形和外界的震动对仪器光路不产生任何影响（提供光学基座实物图片材料） 不满足或未提供证明材料不得分。 | 1 |
|  |  | 13.29▲仪器自动化程度高，后续可按需要配置多功能自动进样器（自动进样器提供厂家彩页资料） 不满足或未提供证明材料不得分。 | 1 |
| 1.2 | 技术规格要求非▲其他参数 | 其他非▲参数每不满足一项扣0.5分，扣完为止 | 5 |
| 2、商务因素（满分5分） |  |  |  |
| 2.1 | 同类项目的业绩与经验 | 根据投标人同类项目的业绩与经验进行评价。 以投标人提供的2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（业绩金额不少于50万），每提供一项业绩得1分，满分2分，未提供相关证明材料的不得分。 投标人须在投标文件中提供该业绩项目以下资料复印件（原件备查）：①采购合同文本；②中标成交公告（提供相关网站成交或成交公告的下载网页及其网址）；③中标（成交）通知书；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 | 2 |
| 2.2 | 售后服务能力 | 1）售后服务和技术支持能力： a）正规注册的办事处、维修站及零备件保税库，售后服务热线需要做到7*8小时在线响应。 b）在福建省内有5名以上专门负责的经验丰富的官方售后服务工程师【提供工程师资质文件和近半年的社保作为证明】 全部满足得1分，否则不得分 | 1 |
| 2.3 | 质保期 | 整机在1年质保的基础上，每增加1年得0.5分，满分1分。 | 1 |
| 2.4 | 培训服务 | 提供完善的培训服务计划得1分，未提供培训服务计划的不得分。 | 1 |
| 3、价格因素（满分40分） |  |  |  |
| 各有效报价得分=40×（最低有效报价÷有效投标人报价） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  | 40 |
| 各有效投标人的最后综合得分＝技术因素＋商务因素+ 价格因素 |  |  |  |

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的2个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 投标保证金退还：

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

# 投标文件格式

  - 报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （招标编号）（设备/工程名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料，望批准。

公司名称：                         （盖章）

法定代表人：         （签字）

项目联系人：

联系方式：

日期：     年    月    日

注：报名材料包括投标报名函（加盖公章）、开户许可证或银行颁发的基本存款账户信息、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、招标文件要求的相关资质复印件（加盖公章）

  - 投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

  - 开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总报价：

投标代表签字职务

日期

  - 系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

需附法定代表人及被授权人身份证复印件

  - 售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日